Inspección Preventiva – M2 (500hrs) Cargo Loader TREPEL

| N° Equipo: | Fecha de Ingreso: |
| --- | --- |
| N° Orden: | Hora de Ingreso: |
| Horómetro: | Nombre Mecánico/s: |

Repuestos NecesariosChamp 70U

| Tipo | Cant. | P/N TREPEL | P/N SAGE |
| --- | --- | --- | --- |
| Filtro de Aire | 1 | 0006259361 | 1319256 |
| Filtro de Aire secundario | 1 | 0006259362 |  |
| Filtro de aceite motor | 1 | 0006259783 | 1174416 |
| Filtro de combustible | 1 | 0006259132 | 1174696 |

Herramientas a utilizar

| N° | Descripción | Cantidad |
| --- | --- | --- |

Insumos

| Tipo | Descripción | Cant. (Lts.) |
| --- | --- | --- |
| 15W40 | Aceite motor | 10.5 |
| Mobil XHP-222 | Grasa | Requerida |
| Grade 8/MOBIL DTE 13M / DTE 24 | Aceite hidráulico | 220 |
|  | Grasa para cadenas | Requerida |

Observaciones

Control de salida

| Fecha de salida: | Nombre Team Leader: |
| --- | --- |
| Hora de salida: | Firma: |

Lista de Inspección – Cargo Loader TREPEL – M2

Inspección Preventiva 500 horas

Instrucciones: Siga cuidadosamente la pauta, cumpliendo con todos los ítems de la revisión. Sí tuviera dudas al respecto de algún ítem de la pauta, consulte con su Team Leader

Identificación del Equipo

Numero:

Horómetro:

Nombre Mecánico Ejecutante:

Fecha de Ejecución:

- Inspección Inicial                                                                                                               MEC     TL

| Registro de Horometro. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Revisar validez de documentación (PAV). |  |  |
| Revisar condición de interruptores principales. |  |  |
| Revisar instrumentos, (horometro, reloj de nivel de combustible). |  |  |
| Revisar luces de advertencia. |  |  |
| Revisar interruptor de manejo /servicio. |  |  |
| Revisar interruptor de freno de estacionamiento. |  |  |
| Revisar interruptor de freno de avance/reversa. |  |  |
| Revisar condición de interruptor de velocidad. (Si aplica) |  |  |
| Revisar sistema de dirección. |  |  |
| Revisar funcionamiento de acelerador. |  |  |
| Revisar estabilizadores en búsqueda de filtración o daños. |  |  |
| Revisar inclinación y ajuste, condición y operación de plataforma. |  |  |
| Revisar guías laterales de plataformas. |  |  |
| Revisar plataforma de ajuste al avión. |  |  |
| Revisar operación y condición de plataforma frontal y trasera. |  |  |
| Revisar sistema delantero y trasero de rotación de conteiner. |  |  |
| Revisar rodillos y ejes de plataforma y puente en búsqueda de daño. |  |  |
| Revisar sistemas de emergencia de equipo. |  |  |
| Revisar funcionamiento de bocina. |  |  |
| Revisar condición de escala de accesos de operarios. |  |  |
| Revisar condición de riel de mano y soportes de montura. |  |  |
| Inspección visual de cargo loader completo en busca de daños en el equipo. |  |  |
| Revisar iluminación (focos frontales, traseros y focos faeneros). |  |  |
| Revisar condición de cobertura de goma de interruptores y joysticks. |  |  |
| Revisar funcionamiento de luces intermitentes. |  |  |
| Revisar funcionamiento de baliza. |  |  |
| Revisar estado de extintor, carga de extintor y fecha de vencimiento. |  |  |

- Compartimiento motor                                                                                                   MEC     TL

| Inspeccionar filtraciones en entorno de motor. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Inspección de nivel de aceite. |  |  |
| Revisar Rpm de motor si es necesario ajuste vaya a manual de mantenimiento página 66. |  |  |
| Inspeccionar tuberías, flexible y depósito de combustible en búsqueda de filtración o fuga. |  |  |
| Inspeccionar estado de soporte de motor. |  |  |
| Revisar estado de línea de escape, fijaciones y existencia de corrosión. |  |  |
| Inspeccionar líneas hidráulicas de bomba en búsqueda de fuga o porosidad (desgaste de flexible). |  |  |
| Inspeccionar sistema de refrigeración de motor en busca de daños o filtraciones. |  |  |
| Inspeccionar estado de tensor de correa. |  |  |
| Realizar limpieza de compartimiento de filtro de aire y entorno. |  |  |
| Inspeccionar funcionamiento de turbo y enfriador de aire. |  |  |
| Revisar estado de tanque de combustible y línea de alimentación de motor. |  |  |

- Mantenimiento de ruedas, ejes, dirección, frenos                                                    MEC     TL

| Revisar apriete de pernos de eje/chasis. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Inspeccionar cilindro de dirección en búsqueda de fugas. |  |  |
| Inspeccionar vástago del cilindro de dirección en búsqueda de daños. |  |  |
| Inspeccionar estado de neumático. |  |  |
| Revisar torque de ruedas según especificación de 500 Nm. |  |  |
| Inspeccionar funcionamiento del sistema de freno (auxiliar y de servicio). |  |  |
| Inspeccionar sistema de freno en búsqueda de filtración o fuga de líquido. |  |  |
| Revisar presión de funcionamiento de sistema de freno (según pauta adjunta) si es necesario ajustar. |  |  |
| Engrasar eje según carta de lubricación adjunta en pauta de mantenimiento. (Figura 3). Y completar recuadros. |  |  |
| Inspeccionar precarga de gas en acumuladores en caso de baja presión rellenar. Según manual de mantenimiento. |  |  |
| Inspección general a diferencial en búsqueda de filtraciones. |  |  |
| Inspeccionar cardan en búsqueda de daños o fisuras.(si aplica) |  |  |
| Inspeccionar terminales de dirección y rotulas en búsqueda de daños. |  |  |

- Mantenimiento de sistemas de elevación de tijera,

Sistemas de transporte, plataformas y puente                                                          MEC     TL

| Engrasar todos los puntos de lubricación según carta de lubricación adjunta en pauta de mantenimiento (figuras 1, 2.) y completar recuadros. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Inspeccionar daños en rieles de guía de tijera. |  |  |
| Inspeccionar daños en punto de engrase del equipo. |  |  |
| Lubrique todos los puntos de giro y deslizamiento sobre guías de plataforma. |  |  |
| Inspeccionar eslabones de cadena de elevación, en búsqueda de daño o desgaste. |  |  |
| Inspeccionar tención de cadena de elevación. Si es necesario tensar cadena, revisar manual de mantenimiento correspondiente al equipo. |  |  |
| Inspeccionar uniones con soldaduras del equipo en búsqueda de grietas. |  |  |
| Inspeccionar cilindros de elevación de plataforma y puente en búsqueda de daños filtraciones o fuga hidráulica. |  |  |
| Inspeccionar línea hidráulica de cilindros de elevación de plataforma y puente en búsqueda de daños. |  |  |
| Inspeccionar motores hidráulicos de plataforma y puente en búsqueda de daño o filtraciones. |  |  |
| Inspeccionar funcionamiento de guía de plataforma que funcionamiento correcto de guía de plataforma. |  |  |
| Inspección de rodillos de plataforma y puente. |  |  |
| Revisar funcionamiento correcto de rodillos en el puente y la plataforma. |  |  |
| Inspeccionar estado de ruedas bogy. |  |  |
| Inspeccionar cilindro de ruedas bogy en búsqueda de filtración o daño. |  |  |
| Revisar estado de soportes de seguridad (bloqueo mecánico) en puente y plataforma. |  |  |
| Inspeccionar estructura de tijeras de puente y plataforma. |  |  |

- Mantenimiento de la cabina de operador                                                                   MEC    TL

| Inspeccionar fijación de asiento de conductor en búsqueda de daño. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Engrasar apoyos de pedales de acelerador y freno. |  |  |
| Revisar funcionamiento de bocina. |  |  |
| Revisar funcionamiento de palanca de freno estacionamiento. |  |  |
| Inspeccionar interruptores, joystick y luces testigos. |  |  |
| Inspeccionar funcionalidad de extensión de cabina de operador. |  |  |
| Inspeccionar cilindro de extensión de cabina de operador en búsqueda de filtración o daño. |  |  |
| Inspeccionar estado de piso anti deslizante de equipo. |  |  |

- Mantenimiento del sistema hidráulico                                                                        MEC    TL

| Inspeccionar líneas de sistema hidráulico en busca de fugas daño, desgaste. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Inspeccionar indicadores de saturación de los filtros. |  |  |
| Inspeccionar componentes hidráulicos en busca de filtraciones y daños. |  |  |
| Tomar muestra de aceite hidráulico para comprobar de existencia de impurezas en el sistema. |  |  |
| Inspeccionar conjunto de electroválvulas del equipo en búsqueda de daños o filtraciones de líquido hidráulico. |  |  |
| Inspeccionar funcionamiento de sistema hidráulico de emergencia. |  |  |

- Mantenimiento de los sistemas eléctricos                                                                  MEC    TL

| Inspeccionar sistema de arranque de motor. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Inspeccionar funcionamiento de alternador y carga. |  |  |
| Inspeccionar estado de batería. |  |  |
| Inspeccionar línea eléctrica de batería. |  |  |
| Inspeccionar línea eléctrica bajo plataforma y puente, en búsqueda de daños. |  |  |
| Inspeccionar sistema eléctrico de emergencia. |  |  |
| Inspeccionar fusibles en búsqueda de corrosión de ser así reemplazarlo. |  |  |
| Inspeccionar sensores de fin de carrera e iniciadores en búsqueda de daños, revisando distancia de comunicación correcta según manual de mantenimiento. |  |  |
| Inspeccionar relés eléctricos del sistema en búsqueda de corrosión. |  |  |
| Inspeccionar luces del equipo comprobando operatividad y búsqueda de daños en caso de daño reemplazar componentes. |  |  |
| Revisar panel eléctrico en búsqueda de cableado suelto. |  |  |

- Fluidos y servicios                                                                                                              MEC    TL

| Cambiar aceite de motor. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Cambiar filtro de aceite motor. |  |  |
| Reemplazar filtro de aire. |  |  |
| Reemplazar filtro de combustible. |  |  |
| Lubricar cadenas de rodillos en el puente. |  |  |
| Lubricar cadenas de rodillos en la plataforma. |  |  |

- Control de Salida                                                                                                               MEC    TL

| Revisar funcionalidades operativas. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Revisar seguros. |  |  |
| Revisar sticker peligro caídas en altura. |  |  |
| Revisar pintura antideslizante peldaños escala. |  |  |
| Revisar funcionabilidad de sensor de sobre desplazamiento. |  |  |
| Revisar funcionabilidad de auto nivelación/interfaz. |  |  |
| Revisar distintas velocidades de manejo. (si aplica) |  |  |
| Revisar frenos y dirección. |  |  |
| Revisar detenciones de emergencia. |  |  |
| Revisar velocidad de rotación de los rollers. |  |  |
| Revisar retorno automático de barreras laterales y traseras. |  |  |
| Revisar sistema delantero y trasero de rotación de carga. |  |  |
| Inspeccionar si existe humedad en el panel eléctrico. |  |  |
| Resetear indicadores de saturación de filtros. |  |  |
| Limpiar equipo. |  |  |

Carta de lubricación

Con un ticket en el punto de engrase queda OK

Figura 3.

Con un ticket en el punto de engrase queda OK.

|  |  | Punto de Medición | Presión o tiempo de manual (±3%) | Presión o tiempo Medición |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CHAMP 70U |  |  |  |
| N° | Descripción de punto de testeo |  |  |  |
| 7 | Alta presión | M2 | 250 BAR |  |
| 7 | Baja presión | M1 | 190 BAR |  |
| 5 | Presión de estabilizadores al extenderse en zona centro y trasera | M12 | 15 A 50 (25 BAR). |  |
| 1 | Presión de los estabilizadores al extenderse en zona delantera | M9 | 15 A 50 (45 BAR). |  |
| 2 | presión de extensión de cabina de operario | M13 | 25 BAR |  |
| 1,5 | tiempo de extensión de estabilizadores | - | 15 SEG. |  |
| 1,5 | tiempo de demora en que se retraen los estabilizadores | - | 15 SEG. |  |
| 4 | Tiempo de reacción de motor de subir de rpm al funcionar puente | - | 0,1 SEG. |  |
| 7 | Tiempo de elevación puente | - | 10 A 20 (11 SEG.) |  |
| 7 | Tiempo de bajada de puente | - | 30 SEG. |  |
| 7 | Presión de elevación de puente | - | 250 BAR |  |
| 3 | Presión de sistema de freno | M7/M8 | 55 A 70 (55 SEG.) |  |
| 4 | Presión de bomba hidráulica de emergencia | - | 120 BAR |  |
| - | Tiempo de extensión de ruedas boggie | - | 5 A 15 (5 SEG.) |  |
| - | Tiempo que se retraen las ruedas boggie | - | 5 A 15 (10 SEG.) |  |
| 6 | Presión del sistema de dirección | M10 | 175 BAR |  |

Checklist de Salida

| Mecánico |  |  | Firma |
| --- | --- | --- | --- |
| Team Leader |  |  | Firma |

| Item | Descripción | Ticket de mecánico | Ticket de Team Leader |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Extinguidor |  |  |
| 2 | Horometro |  |  |
| 3 | Bocina |  |  |
| 4 | Reflectante |  |  |
| 5 | Espejo |  |  |
| 6 | Luces (Principales, Frenos e Intermitentes) |  |  |
| 7 | Niveles (Aceite, Hidráulico y Refrigerante) |  |  |
| 8 | Correas |  |  |
| 9 | Cañerías (Combustible e Hidráulico) |  |  |
| 10 | Acelerador |  |  |
| 11 | Sistema de Carga Batería (Alternador y Batería) |  |  |
| 12 | Sistema de Freno (Servicio y Estacionamiento) |  |  |
| 13 | Neumáticos (Estado y Presión) |  |  |
| 14 | Sistema de Dirección |  |  |
| 15 | Filtro de Aire |  |  |
| 16 | Parabrisas, Luneta y Vidrios Laterales |  |  |
| 17 | Baliza |  |  |
| 18 | Asiento Conductor |  |  |
| 19 | Muela de Arrastre |  |  |
| 20 | PAV |  |  |
| Observación |  |  |  |