Inspección Preventiva – M4 (2000hrs) Familia Towbarless – TLD – TPX 200 MTX

| N° Equipo: | Fecha de Ingreso: |
| --- | --- |
| N° Orden: | Hora de Ingreso: |
| Horómetro: | Nombre Mecánico/s: |

Repuestos Necesarios

| Tipo | Cant. | P/N FABRICA | P/N SAGE |
| --- | --- | --- | --- |
| Filtro de Aire primario | 1 | 5134179 |  |
| Filtro de Aire secundario | 1 | 5134159-101 |  |
| Filtro de aceite motor | 1 | 5033407-006 |  |
| Correa en V | 1 |  |  |
| Correa de A/C | 1 | 1061632 |  |
| Filtro de combustible | 2 | 5033408-014 |  |
| Filtro Decantador | 1 | 1047544 |  |
| Filtro hidráulico de retorno | 1 | 6833298-100 |  |
| Filtro Hidráulico de alta | 1 | 6833250-100 |  |
| Filtro hidráulico de bomba | 2 | 6533112-100 | 51494 |
| Kit o-ring de filtro de alta presión | 1 | 1260990 | 1260990 |
| Filtro de polen | 1 | 5933231-105 |  |

Herramientas a utilizar

| N° | Descripción | Cantidad |
| --- | --- | --- |

Insumos

| Tipo | Descripción | Cantidad(Lt) |
| --- | --- | --- |
| 15W40 | Aceite motor |  |
| Mobil XHP-222 | Grasa | Requerida |
| Coolant | Líquido refrigerante |  |
| Grade 8/MOBIL DTE 13M / DTE 24 | Aceite hidráulico |  |

Observaciones

Control de salida

| Fecha de salida: | Nombre Team Leader: |
| --- | --- |
| Hora de salida: | Firma: |

Lista de Inspección – TLD MTX– M4

Inspección Preventiva 2000 horas

Instrucciones: Siga cuidadosamente la pauta, cumpliendo con todos los ítems de la revisión. Sí tuviera dudas al respecto de algún ítem de la pauta, consulte con su Team Leader

Identificación del Equipo

Numero:

Horómetro:

Nombre Mecánico Ejecutante:

Fecha de Ejecución:

- Inspección Inicial                                                                                                                MEC    TL

| Registro de Horometro |  |  |
| --- | --- | --- |
| Revisar validez de documentación (PAV) |  |  |
| Revisar condición de interruptores principales |  |  |
| Revisar funcionamiento de instrumentos de la cabina |  |  |
| Revisar luces de advertencia |  |  |
| Revisar interruptor de manejo /servicio |  |  |
| Revisar interruptor de freno de estacionamiento |  |  |
| Revisar interruptor de freno de avance/reversa |  |  |
| Revisar condición de interruptor de velocidades |  |  |
| Revisar sistema de dirección |  |  |
| Revisar freno de servicio |  |  |
| Revisar freno de estacionamiento |  |  |
| Revisar funcionamiento de acelerador |  |  |
| Revisar sistemas de emergencia de equipo |  |  |
| Revisar funcionamiento de bocina |  |  |
| Revisar condición de puertas de accesos de operario |  |  |
| Revisar condición de riel de mano y soportes de montura |  |  |
| Inspección visual de equipo completo en busca de daños |  |  |
| Revisar iluminación (focos frontales, traseros, foco faenero etc.) |  |  |
| Revisar condición de cobertura de goma de interruptores y joysticks |  |  |
| Revisar funcionamiento de luces intermitentes |  |  |
| Revisar funcionamiento de balizas |  |  |
| Revisar estado, carga de extintor y fecha de vencimiento |  |  |
| Revisar funcionamiento de alza vidrios de puertas |  |  |
| Inspección visual de equipo completo en busca de fugas de líquidos |  |  |

- Compartimiento motor                                                                                                    MEC    TL

| Inspección de nivel de aceite |  |  |
| --- | --- | --- |
| Revisar funcionamiento de sensor de rpm |  |  |
| Inspeccionar tuberías, flexible y depósito de combustible en búsqueda de filtración o fuga |  |  |
| Inspeccionar estado de soporte de motor |  |  |
| Revisar estado de línea de escape, fijaciones y existencia de corrosión. |  |  |
| Inspeccionar líneas hidráulicas de bomba en búsqueda de fuga o porosidad (desgaste de flexible) |  |  |
| inspeccionar presión de aceite en el CDM |  |  |
| Inspeccionar estado de Carter de motor y estado de tapón de vaciado |  |  |
| Inspeccionar estado de poleas de motor |  |  |
| Inspeccionar estado de radiador de líquido refrigerante en búsqueda de filtración o daño |  |  |
| inspeccionar línea de aspiración de aire en búsqueda de daños |  |  |
| Inspeccionar uniones de línea de aspiración |  |  |
| Inspeccionar nivel de líquido refrigerante |  |  |
| inspeccionar depósito de petróleo en búsqueda de filtraciones o daños |  |  |

- Mantenimiento de ruedas, ejes, dirección, frenos                                                    MEC     TL

| Revisar apriete de pernos de eje/chasis |  |  |
| --- | --- | --- |
| Inspeccionar cilindro de dirección en búsqueda de fugas |  |  |
| Inspeccionar vástago del cilindro de dirección en búsqueda de daños |  |  |
| Inspeccionar estado de neumático y presión de neumáticos |  |  |
| Revisar torque de ruedas según especificación (ruedas direccionales 258 FT.LB y ruedas traccionales 664 FT.LB) |  |  |
| Inspeccionar funcionamiento del sistema de freno |  |  |
| Inspeccionar sistema de freno en búsqueda de filtración o fuga de liquido |  |  |
| Revisar presión de funcionamiento de sistema de freno si es necesario ajustar según manual de procedimiento (1.9.2 chapter 2). |  |  |
| Inspeccionar estado de chasis en búsqueda de deformaciones o roturas de él. |  |  |
| Inspeccionar sistema de suspensión en búsqueda de filtración |  |  |
| Inspeccionar barras de torsión de cabina |  |  |
| Inspeccionar estado y funcionamiento de sensor de Angulo de dirección y luz de dirección en pantalla. |  |  |
| Inspeccionar cilindros de freno funcionamiento , búsqueda de filtraciones |  |  |
| Inspeccionar estado, funcionamiento de motores hidráulicos y búsqueda de filtraciones de componentes hidráulicos |  |  |
| Inspeccionar estado de llantas direccionales y traccionales del equipo |  |  |

- Cabina de operador                                                                                                         MEC     TL

| Inspeccionar parabrisas en búsqueda de daños |  |  |
| --- | --- | --- |
| Inspeccionar gomas de hermeticidad de puertas de operador y de parabrisas |  |  |
| Revisar cierre de puertas de operador |  |  |
| Inspeccionar estado de sujeción de pedales (acelerador, freno) en ambos sentidos. |  |  |
| Inspeccionar valor nominal del pedal de freno en la pantalla |  |  |
| Inspeccionar sistema de calefacción/ aire acondicionado funcionamiento |  |  |
| Inspeccionar sistema de difroster de vidrios |  |  |
| Inspeccionar correcto funcionamiento de consola giratoria |  |  |
| Inspeccionar estado de asiento de operador |  |  |
| Inspeccionar mecanismo de suspensión y ajuste del asiento de conductor |  |  |
| Inspeccionar sistema de extensión y bajada de cabina |  |  |
| Inspeccionar cilindro de extensión y bajada de cabina en búsqueda de filtraciones o daños en él. |  |  |
| Inspeccionar vástagos de cilindro de extensión y bajada de cabina en búsqueda de daño. |  |  |

- Mantenimiento del sistema hidráulico                                                                        MEC    TL

| Inspeccionar nivel de aceite hidráulico |  |  |
| --- | --- | --- |
| Inspeccionar sistema hidráulico en búsqueda de filtraciones, desgaste |  |  |
| Inspeccionar estado de bombas hidráulicas en búsqueda de filtraciones |  |  |
| Inspeccionar estado de radiador de aceite hidráulico en búsqueda de daños o fugas. |  |  |
| Inspeccionar estado de depósito de líquido hidráulico y búsqueda de existencia de filtraciones o daño. |  |  |
| Inspeccionar soporte de depósito de líquido hidráulico en búsqueda de corrosión |  |  |
| Inspeccionar cilindros de elevación de toma de avión estado, funcionamiento |  |  |
| Inspeccionar vástago de cilindros de elevación en búsqueda de daños |  |  |
| Inspeccionar placa de deslizamiento su estado y desgaste |  |  |
| Inspeccionar pasadores de todo el conjunto de cilindros de toma de avión en búsqueda de daño y desgaste |  |  |
| Inspeccionar cilindro de cierre de compuerta de ruedas de avión funcionamiento, estado del cilindro y búsqueda de daño en el vástago de los cilindros |  |  |
| Inspeccionar correcto funcionamiento de sistema de emergencia de bomba de mano |  |  |
| Inspeccionar correcto funcionamiento de sistema de emergencia de bomba eléctrica |  |  |
| Inspeccionar estado de acumuladores de sistema de freno, funcionamiento y búsqueda de existencia de filtración. |  |  |

- Mantenimiento de los sistemas eléctricos                                                                  MEC    TL

| Inspeccionar componentes eléctricos de equipo en búsqueda de desgaste o quemadura de algún componente |  |  |
| --- | --- | --- |
| Inspeccionar cajas de fusible dañados, corrosión y humedad |  |  |
| Inspeccionar estado de baterías de equipo |  |  |
| Inspeccionar terminales de batería en búsqueda de sulfatación |  |  |
| Inspeccionar correcto funcionamiento del alternador |  |  |
| Inspeccionar conexiones de cableado de motor en búsqueda de desgaste |  |  |
| Inspeccionar sistema de limpia parabrisas (motor, brazo, plumilla) |  |  |
| Inspeccionar foco faenero de zona de toma de avión |  |  |
| Inspeccionar sensores de brazo giratorio cerrado y abierto (L/R) estado, funcionamiento y distancia de conexión |  |  |
| Inspeccionar sensores de cilindro de cierre de compuertas desplegado (L/R) estado, funcionamiento y distancia de conexión según manual de ajuste de sensores adjunto en pauta |  |  |
| Inspeccionar sistema de elevación de toma de avión. El estado, funcionamiento y distancia de conexión según manual de ajuste de sensores adjunto en pauta |  |  |
| Inspeccionar sensores de posición de cilindro de entrada visualizando su estado, funcionamiento. |  |  |
| Inspeccionar procedimiento de desenganche de aeronave. |  |  |
| Inspección de cajas de distribución en búsqueda de corrosión, humedad |  |  |
| Inspeccionar funcionamiento de luces estroboscópicas |  |  |
| Inspeccionar y revisar conexiones eléctricas de bomba hidráulica principal |  |  |
| Limpieza profunda en el gabinete de componentes eléctricos |  |  |

- Fluidos y servicios                                                                                                             MEC    TL

| Reemplazar aceite de motor |  |  |
| --- | --- | --- |
| Reemplazar filtro de aceite motor |  |  |
| Reemplazar filtros hidráulico |  |  |
| Reemplazar filtros de aire |  |  |
| Reemplazar filtro de combustible |  |  |
| Reemplazar líquido refrigerante (coolant) |  |  |
| Reemplazar filtro separador de agua |  |  |
| Reemplazar aceite hidráulico |  |  |
| Reemplazar correa de motor |  |  |
| Reemplazar correa de accesorio |  |  |
| Reemplazar filtro pollen (A/C) |  |  |
| Engrasar equipo según pauta de engrase en Pág. 7 observando los puntos de engrases automáticos del equipo a excepción del tren delantero que tiene que ser engrase manual. |  |  |

- Control de Salida                                                                                                               MEC    TL

| Resetear indicador de filtro de aire |  |  |
| --- | --- | --- |
| Revisar funcionalidades operativas |  |  |
| Revisar seguros |  |  |
| Inspeccionar caja de componentes eléctrico en búsqueda de humedad |  |  |
| Revisar sticker peligro y advertencia |  |  |
| Revisar antideslizante |  |  |
| Revisar frenos y dirección |  |  |
| Revisar detenciones de emergencia |  |  |
| Limpiar equipo |  |  |

INSPECCIONAR EL PAR DE LOS PERNOS DEL ANILLO DE LA CUNA

Toque de comprobación: 30 N.m

Puntos de engrase

| 1 | cilindro Puerta + Puerta |
| --- | --- |
| 2 | cilindro Puerta |
| 3 | Placa posterior (Backplate) |
| 4 | Rampa portaruedas |
| 5 | cilindro Flaps |
| 6 | Cilindro de rueda portadora |
| 7 | cilindro backplate |
| 8 | Gobierno engranaje |
| 9 | Levantando cilindro taxi |
| 10 | engranajes Asiento |
| 11 | Levantando cilindro taxi |
| 12 | Cab bisagra de la puerta |
| 13 | Pasador de la hoja de resorte |
| 14 | Stands |
| 15 | eje cilindro |
| 16 | Diapositiva |
| 17 | Cabina eléctrica bisagra de la puerta |
| 18 | puerta PVG articulación |
| 19 | tapa de las baterías diapositivas |
| 20 | Hoja de resorte cojinete lateral |
| 21 | Vástago de freno auxiliar |

Con un ticket en el cuadro de engrase queda OK.

| Ajuste de sensor: |  |
| --- | --- |
| Poner el chasis del equipo hacia abajo con backplate retraído. Ajuste la altura del backplate a 50 mm del suelo usando la palanca de la válvula hidráulica. |  |
| Ajustar el sensor superior izquierdo interno del chasis a 12 mm de la placa de detección. |  |
| Ajuste la altura del blackplate de 90 mm del suelo. |  |
| Ajustar el sensor superior derecho interno del chasis a 12 mm de la placa de detección. |  |
| Ajuste la altura del backplate a 245 mm con del suelo. |  |
| Ajuste el sensor izquierdo externo del chasis hasta 12 mm de la placa de estructura. |  |
| Ajuste la altura del backplate a 270 mm con del suelo. |  |
| Ajuste el sensor de chasis hasta 12 mm de la placa de estructura. |  |

|  | Checklist de Salida |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Descripción | Ticket de mecánico | Ticket de Team Leader |  |
| 1 | Extinguidor |  |  |  |
| 2 | Horometro |  |  |  |
| 3 | Bocina |  |  |  |
| 4 | Reflectante |  |  |  |
| 5 | Espejos |  |  |  |
| 6 | Luces (Principales, Frenos e Intermitentes) |  |  |  |
| 7 | Niveles (Aceite, Hidráulico y Refrigerante) |  |  |  |
| 8 | Correas |  |  |  |
| 9 | Cañerías (Combustible e Hidráulico) |  |  |  |
| 10 | Acelerador |  |  |  |
| 11 | Sistema de Carga Batería (Alternador y Batería) |  |  |  |
| 12 | Sistema de Freno (Servicio y Estacionamiento) |  |  |  |
| 13 | Neumáticos (Estado y Presión) |  |  |  |
| 14 | Sistema de Dirección |  |  |  |
| 15 | Filtro de Aire |  |  |  |
| 16 | Parabrisas, Luneta y Vidrios Laterales |  |  |  |
| 17 | Baliza |  |  |  |
| 18 | Asiento Conductor |  |  |  |
| 19 | Cinturón de Seguridad |  |  |  |
| 20 | Muela de Arrastre |  |  |  |
| 21 | PAV, Patente |  |  |  |
| Observación |  |  |  |

| Mecánico |  |  | Firma |
| --- | --- | --- | --- |
| Team Leader |  |  | Firma |