Mantenimiento Mayor Overhaul Familia Tractor Equipaje Eléctrico Charlatte T-137

| N° Equipo: | Fecha de Ingreso: |
| --- | --- |
| N° Orden: | Hora de Ingreso: |
| Horómetro: | Nombre Mecánico: |

Repuestos Necesarios

| Tipo | Cantidad | P/N 1 |
| --- | --- | --- |
| Escobillas de carbono | 4 | E01307 |
| Calipers y pastillas de freno | - | B00024-B00025 |
| Cambiar cable de frenos | 1 | B00033 |
| Sellos de cubo de ruedas | 1 | A00294 |
| Pernos de ruedas | - | - |

Herramientas a utilizar

| N° | Descripción | Cantidad |
| --- | --- | --- |

Insumos

| Tipo | Descripción | Cantidad |
| --- | --- | --- |
| XHP-222 | Grasa | Requerido |
| DOT 3 | Líquido de frenos | Requerido |
| GL 2 | Aceite eje trasero | Requerido |
| DTE 13 ARTIC | Aceite Hidráulico | Requerido |

Observaciones

Control de salida

| Fecha de salida: | Nombre Team Leader: |
| --- | --- |
| Hora de salida: | Firma: |

Lista de Inspección - Tractor de Equipaje Eléctrico T-137

Mantenimiento Overhaul Charlatte

Instrucciones: Siga cuidadosamente la pauta, cumpliendo con todos los ítems de la revisión. Sí tuviera dudas al respecto de algún ítem de la pauta, consulte con su Team Leader

Identificación del Equipo

Numero:

Horómetro:

Nombre Mecánico Ejecutante:

Fecha de Ejecución:

Inspección Inicial                                                                                                                         MEC         TL

| Registrar hórometro |  |  |
| --- | --- | --- |
| Revisar validez de documentación ( Revisión técnica, certificación DGAC,PAV) |  |  |
| Revisar libertad de juego en pedal de frenos y frenos de emergencia |  |  |
| Revisar operación de instrumentos, indicadores y bocinas de emergencia |  |  |
| Revisar funcionamiento y condiciones de interruptor de llave |  |  |
| Revisar funcionamiento y condiciones de limpiaparabrisas |  |  |
| Revisar funcionamiento y condiciones de luces |  |  |
| Revisar operación de bocinas y todas las luces exteriores |  |  |
| Revisar condiciones de alambrado de protección de protección de luces delanteras y traseras |  |  |
| Revisar condiciones de protección de vidrio frontal |  |  |
| Revisar condiciones de espejos |  |  |
| Revisar montura de visores |  |  |
| Revisar funcionamiento de ventanas deslizantes |  |  |
| Revisar funcionamiento de interruptor de asiento y frenado |  |  |
| Revisar funcionabilidad de freno de emergencia |  |  |
| Revisar funcionabilidad de pedal acelerador |  |  |
| Revisar aceleración, reversa y freno de emergencia de consola trasera |  |  |
| Revisar condición de bisagras de puerta |  |  |
| Revisar montura de asiento, condiciones de asiento y funcionamiento de rieles |  |  |
| Revisar funcionamiento de calefacción |  |  |
| Revisar funcionamiento del ventilador |  |  |
| Operación de bocina de reversa y baliza rotatoria |  |  |
| Validar existencia de placa patente y revisar daños |  |  |
| Validar existencia y buen estado del extintor |  |  |
| Revisar etiquetas de advertencia, reflectores y luces |  |  |
| Revisar panel de control |  |  |
| Lubricar según carta, realizar check en ella. |  |  |

Motor

| Cambiar escobillas de carbono |  |  |
| --- | --- | --- |
| Revisar condición de colector |  |  |
| Revisar condición de ventilador de enfriamiento |  |  |
| Revisar y lubricar motor de tracción AC |  |  |
| Limpiar interior y exterior de motor eléctrico |  |  |

Frenos

| Revisar condición y grosor de pastillas de freno frontales (mínimo 5 mm) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Revisar condición de rotores de freno ( mínimo 9 mm) |  |  |
| Revisar y lubricar pedal de freno |  |  |
| Revisar y lubricar pedal de estacionamiento |  |  |
| Revisar fugas en cilindro principal de freno |  |  |
| Reemplazar líquido de frenos |  |  |
| Revisar condición y grosor de frenos traseros (mínimo 2 mm) |  |  |
| Revisar condición de tambores de freno y placas de anclaje |  |  |
| Cambiar sellos de cubo de ruedas |  |  |
| Revisar funcionamiento y filtraciones en cilindros de frenos |  |  |
| Revisar condición de líneas, mangueras y conectores |  |  |
| Cambiar calipers |  |  |
| Cambiar cable de frenos |  |  |
| Cambiar pastillas de frenos |  |  |
| Cambiar resorte pedal de freno |  |  |

Sistema de dirección

| Medir alineación de ruedas frontales (hasta 0 grados) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Revisar patrón de desgaste en neumáticos frontales por problemas de alineación |  |  |
| Revisar desgaste en rótulas de brazo de dirección y barra de acoplamiento |  |  |
| Revisar pivotes y rodamientos por desgaste |  |  |
| Revisar condición y montura de cremallera de dirección |  |  |
| Lubricar pivotes |  |  |
| Revisar funcionabilidad y montura de dirección hidráulica |  |  |

Sistema de Aceleración

| Lubricar pivotes |  |  |
| --- | --- | --- |
| Revisar y lubricar pedal acelerador |  |  |

Ruedas y Ejes

| Revisar condición de ruedas y neumáticos |  |  |
| --- | --- | --- |
| Revisar presión de neumáticos (600kpa) |  |  |
| Reapretar tuercas de ruedas (180 lb/ft) |  |  |
| Cambiar aceite de eje trasero |  |  |
| Revisar cilindro maestro |  |  |
| Revisar y lubricar rodamientos de las ruedas delanteras |  |  |
| Revisar y lubricar eje delantero |  |  |
| Revisar condición de suspensión frontal |  |  |
| Revisar condición de silenciosos del eje frontal |  |  |
| Revisar condición de disipadores de choques frontales |  |  |
| Revisar condición de silenciosos del eje trasero |  |  |
| Revisar suspensión de eje trasero |  |  |
| Revisar condición de disipadores de choques traseros |  |  |
| Revisar montura de eje trasero |  |  |
| Revisar filtraciones en alojamientos de eje trasero |  |  |
| Revisar juego de rodamientos de ruedas traseras |  |  |
| Cambiar pernos de ruedas |  |  |

Instalación Eléctrica

| Revisar condición de cables y conectores de batería de tracción |  |  |
| --- | --- | --- |
| Revisar convertidor DC |  |  |
| Batería (limpieza y electrolito) |  |  |
| Revisar condición de cables, buscar signos de desgaste |  |  |
| Revisar condición de sistema de llenado de baterías |  |  |
| Buscar quemaduras en contactos de relés |  |  |
| Revisar funcionamiento de aislación de chasis |  |  |

Instalación Hidráulica

| Cambiar aceite hidráulico |  |  |
| --- | --- | --- |
| Buscar filtraciones en mangueras y líneas |  |  |

Chasis

| Revisar condición de cubierta de baterías |  |  |
| --- | --- | --- |
| Revisar condición de muela de arrastre |  |  |
| Revisar condición de lanza |  |  |
| Buscar trizaduras y roturas en chasis |  |  |

Control de Salida

| Probar todas las funciones operacionales |  |  |
| --- | --- | --- |
| Probar todas las funciones de manejo y dirección |  |  |
| Revisar comportamiento de aceleración |  |  |
| Revisar desempeño de frenos de servicio y estacionamiento |  |  |
| Revisar funciones de seguridad |  |  |

Carta de Lubricación

| N° | Descripción | Detalle | OK MEC |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cilindro de dirección, 2 puntos (uno en cada extremo) | D |  |
| 2 | Husillo pasadores de pivotes, 2puntos (uno de cada lado) | B |  |
| 3 | Dirección hidráulica | D |  |
| 4 | Fin de la barra de dirección, 2 puntos | F,G |  |
| 5 | Pivotes en pasadores de suspensión trasera, 2 puntos (uno en cada lado) | L |  |
| 6 | Pernos de montaje en suspensión delantera, 2 puntos ( uno en cada lado, delante) | B |  |
| 7 | Pivote pedal de freno | H |  |

|  | Checklist de Salida |
| --- | --- |
| Ítem | Descripción | Ticket de mecánico | Ticket de Team Leader |  |
| 1 | Extinguidor |  |  |  |
| 2 | Horometro |  |  |  |
| 3 | Bocina |  |  |  |
| 4 | Reflectante |  |  |  |
| 5 | Espejos |  |  |  |
| 6 | Luces (Principales, Frenos e Intermitentes) |  |  |  |
| 7 | Niveles (Aceite Hidráulico) |  |  |  |
| 8 | Cañerías (Combustible e Hidráulico) |  |  |  |
| 9 | Acelerador |  |  |  |
| 10 | Sistema de Freno (Servicio y Estacionamiento) |  |  |  |
| 11 | Neumáticos (Estado) |  |  |  |
| 12 | Sistema de Dirección |  |  |  |
| 13 | Parabrisas, Luneta |  |  |  |
| 14 | Baliza |  |  |  |
| 15 | Asiento Conductor |  |  |  |
| 16 | Cinturón de Seguridad |  |  |  |
| 17 | Muela de Arrastre |  |  |  |
| Observación |  |  |  |

| Mecánico |  |  | Firma |
| --- | --- | --- | --- |
| Team Leader |  |  | Firma |